《纯碱制造》（Manufacture of Soda, 1933）

对应中文原文（第 56–62 页，氨碱法工艺核心）

第 56 页 氨之吸收（Absorption of Ammonia）

氨碱法之第一步，为将氨气通入饱和食盐水中，制成氨盐水。其反应如下：NH3​+H2​O→NH4​OHNaCl+NH4​OH→NH4​Cl+NaOH

工业上于吸收塔中行之。塔内填充环瓷，浓氨水自塔顶淋下，饱和盐水由中部注入，氨气自底部逆流而上，气液充分接触。温度宜控制在 30℃以下，因氨在水中溶解度随温度升高而剧减。合格氨盐水浓度：NH₃ 约 90～100 滴度，NaCl 约 26 波美度。

第 57 页 碳酸化原理（Carbonation Principles）

氨盐水吸收二氧化碳，生成碳酸氢钠沉淀与氯化铵溶液：NaCl+NH3​+CO2​+H2​O→NaHCO3​↓+NH4​Cl

此为氨碱法主反应，必须控制：

- 温度：30～35℃（过高 NaHCO₃ 溶解度大、沉淀少；过低结晶过细难过滤）

- 压力：常压或微加压（提高 CO₂ 溶解度）

- 进气：先通 CO₂ 至饱和，再通氨调碱度

第 58 页 碳酸化塔构造（Carbonating Tower）

工业用索尔维碳酸化塔，高约 25～30 米，内径 2～3 米，内分 15～20 层，每层有泡罩或筛板，使气液充分混合。氨盐水自塔顶流入，CO₂ 自塔底上升，逆流接触。塔侧设冷却水管，移除反应热，维持 30～35℃。塔底流出碳酸氢钠悬浮液（含 NaHCO₃ 结晶约 30%）。

第 59 页 碳酸氢钠之结晶（Crystallization of Sodium Bicarbonate）

NaHCO₃ 溶解度小，在氨盐水碳酸化过程中优先结晶析出。结晶条件：

- 过饱和度：1.2～1.5（避免过细晶）

- 停留时间：2～3 小时（晶体长至 0.1～0.3 mm，便于过滤）

- 搅拌：慢速（防止晶体破碎）

晶体呈白色针状或粒状，纯度约 95～98%，夹带少量 NaCl 与母液。

第 60 页 过滤与洗涤（Filtration and Washing）

碳酸化塔底之悬浮液，送入真空过滤机（转鼓式或带式）。过滤后得：

- 滤饼：粗碳酸氢钠（含水分 12～15%）

- 母液：主要含 NH₄Cl、未反应 NaCl 及少量 NaHCO₃

用清水或稀氨水洗涤滤饼，除去附着母液，提高纯度至 98.5～99%。洗涤水用量约为滤饼重量的 10～15%。

第 61 页 煅烧（Calcination）

洗净之碳酸氢钠滤饼，送入回转煅烧炉，加热至 160～180℃，分解得纯碱：2NaHCO3​→Na2​CO3​+CO2​↑+H2​O↑

煅烧条件：

- 温度：160～180℃（过低分解不完全；过高纯碱结块、色泽变黄）

- 时间：30～60 分钟

- 炉内气氛：弱氧化（防止还原）

所得纯碱（Na₂CO₃）纯度 99% 以上，为白色粉末，符合工业标准。

第 62 页 氨之回收（Ammonia Recovery）

母液中含大量 NH₄Cl，需加 ** 石灰乳（Ca (OH)₂）** 回收氨：2NH4​Cl+Ca(OH)2​→CaCl2​+2NH3​↑+2H2​O

回收之氨气冷却、压缩后，循环返回吸收塔使用，氨损耗控制在 3～5%。废液主要为 CaCl₂ 溶液，含盐高、难利用，为氨碱法主要缺点。